# CHƯƠNG 6

NGUYÊN LÝ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BÀO
(PRINCIPLES OF CELLULAR NETWORK)**

## 6.0 MỤC TIÊU (OBJECTIVES)

Chương này nhằm giúp người học hiểu được các nội dung sau:

- Công nghệ thông tin di động tế bào (Cellular Technology) là gì

- Tổ chức của mạng thông tin di động tế bào

- Hình dạng của các ô tế bào (cell)

- Tầm quan trọng của việc tái sử dụng tần số (Frequency Reuse)

- Các phương pháp tăng dung lượng của hệ thống di động

- Nguyên lý hoạt động của mạng di động tế bào

- Quá trình chuyển giao (Handoff)

- Ảnh hưởng của quá trình chuyển giao

## 6.1 GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

- Công nghệ thông tin di động tế bào là nền tảng của truyền thông không dây di động. Đây là công nghệ cơ bản cho điện thoại di động, hệ thống thông tin cá nhân, Internet không dây, các ứng dụng Web không dây và nhiều dịch vụ khác.

- Công nghệ tế bào hỗ trợ người dùng tại những khu vực mà mạng có dây khó triển khai hoặc không thể tiếp cận.

- Mạng tế bào được cấu thành từ nhiều ô (cell), mỗi ô bao phủ một khu vực địa lý nhất định và có một trạm gốc (Base Station), tương tự như Access Point trong chuẩn 802.11.

- Tất cả các trạm gốc được kết nối tới Trung tâm chuyển mạch di động (Mobile Switching Center – MSC), trung tâm này kết nối các cell với mạng diện rộng.

- Một phần phổ tần vô tuyến nhất định được cấp phát cho các trạm gốc và khu vực địa lý, do đó cần có cơ chế chia sẻ phổ tần hiệu quả.

Hai kỹ thuật chính được sử dụng để chia sẻ phổ tần vô tuyến giữa thiết bị di động và trạm gốc là:

### FDMA/TDMA kết hợp

- Phổ tần được chia thành các kênh tần số.

- Mỗi kênh tần số lại được chia thành các khe thời gian.

### CDMA (Code Division Multiple Access)

- Cho phép tái sử dụng cùng một dải tần trên tất cả các cell.

- Giúp cải thiện dung lượng tổng thể của hệ thống.

- Hai băng tần được sử dụng:

  - Kênh xuôi (Forward channel): từ trạm gốc đến thuê bao.

  - Kênh ngược (Reverse channel): từ thuê bao đến trạm gốc.

## 6.2 NGUYÊN LÝ MẠNG TẾ BÀO (PRINCIPLES OF CELLULAR NETWORK)

- Mạng tế bào được phát triển nhằm tăng dung lượng cho dịch vụ điện thoại vô tuyến di động.

- Hệ thống này thay thế các hệ thống phát/thu công suất lớn, vốn chỉ hỗ trợ khoảng 25 kênh trên phạm vi lên tới 80 km.

- Cách tiếp cận mới để tăng dung lượng là sử dụng nhiều hệ thống phát/thu công suất thấp với bán kính phủ sóng nhỏ hơn.

## 6.2.1 TỔ CHỨC MẠNG TẾ BÀO (CELLULAR NETWORK ORGANIZATION)

- Bản chất của mạng tế bào là sử dụng nhiều bộ phát công suất thấp (khoảng 100 W hoặc nhỏ hơn).

- Do phạm vi phủ sóng của bộ phát nhỏ, khu vực phục vụ được chia thành nhiều ô (cell).

- Mỗi cell được vận hành bởi một anten riêng.

- Mỗi cell được cấp phát một dải tần riêng và được vận hành bởi một trạm gốc bao gồm:

  - Bộ phát

  - Bộ thu

  - Bộ điều khiển

- Các cell kề nhau được cấp phát tần số khác nhau để tránh nhiễu xuyên kênh.

- Các cell ở xa nhau có thể sử dụng lại cùng một dải tần.

### Hình dạng của cell

#### Cell hình vuông

- Hình dạng ban đầu để phủ kín một khu vực là các cell hình vuông.

- Tuy nhiên, hình vuông không tối ưu.

- Mỗi cell hình vuông có:

  - 4 cell lân cận cách khoảng d

  - 4 cell khác cách √2d

- Điều này gây khó khăn trong việc xác định thời điểm và hướng chuyển giao.

#### Cell hình lục giác

- Hình lục giác được khuyến nghị vì dễ phủ sóng và thuận tiện cho tính toán.

- Các trạm gốc trong mô hình lục giác cách đều nhau.

- Bán kính cell được xác định là bán kính đường tròn ngoại tiếp hình lục giác.

- Khoảng cách từ tâm cell đến các cell lân cận là:
d = √3R

## 6.2.2 TÁI SỬ DỤNG TẦN SỐ (FREQUENCY REUSE)

- Mỗi cell có một trạm thu phát.

- Công suất phát được điều chỉnh cẩn thận để đảm bảo liên lạc trong cell.

- Tái sử dụng tần số là quá trình sử dụng lại cùng tần số vô tuyến ở các cell khác nhau sao cho nhiễu là tối thiểu.

- Không thể sử dụng cùng tần số cho hai cell liền kề.

- Mục tiêu của tái sử dụng tần số là cho phép sử dụng cùng dải tần ở các cell cách xa nhau.

- Điều này cho phép nhiều cuộc gọi đồng thời trong các cell khác nhau.

### Các tham số đặc trưng

- D: khoảng cách tối thiểu giữa hai cell dùng chung tần số (cell đồng kênh).

- R: bán kính cell.

- d: khoảng cách giữa hai cell liền kề, với d = √3R.

- N: hệ số tái sử dụng, là số cell trong một mẫu lặp.

Trong mô hình lục giác:

N=I2+J2+I×JN = I^2 + J^2 + I \times JN=I2+J2+I×J

Các giá trị N có thể là: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21,…

Đối với hệ thống AMPS:

- Tổng số kênh K = 395

- Hệ số tái sử dụng N = 7

- Trung bình mỗi cell có khoảng 57 kênh

## 6.2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TĂNG DUNG LƯỢNG

- Thêm kênh mới

- Mượn tần số (Frequency Borrowing)

- Chia nhỏ cell (Cell Splitting)

  - Macrocell, Microcell, Picocell

- Phân sector cell (Cell Sectoring)

- Microcell

Các phương pháp này giúp tăng dung lượng nhưng làm tăng chi phí và độ phức tạp hệ thống.

## 6.2.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG TẾ BÀO

- Mạng sử dụng các trạm phát công suất thấp.

- Mỗi cell có một trạm gốc ở trung tâm.

- Trạm gốc kết nối với Trung tâm chuyển mạch di động (MTSO).

- MTSO kết nối các thuê bao di động với nhau và với mạng PSTN.

### Các loại kênh

- Kênh điều khiển

- Kênh lưu lượng (thoại/dữ liệu)

- Kênh xuôi (Downlink) và kênh ngược (Uplink)

## 6.2.5 HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN SÓNG DI ĐỘNG

- Cường độ tín hiệu thay đổi theo khoảng cách và môi trường.

- Nhiễu nhân tạo và tự nhiên ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu.

- Fading gây gián đoạn tín hiệu.

## 6.2.6 CHUYỂN GIAO (HANDOFF)

- Handoff là quá trình chuyển kết nối của thuê bao từ trạm gốc này sang trạm gốc khác khi di chuyển.

### Các loại chuyển giao

- Hard Handoff: ngắt trước – nối sau (GSM, TDMA, FDMA)

- Soft Handoff: nối trước – ngắt sau (CDMA)

### Khởi tạo chuyển giao

- Dựa trên cường độ tín hiệu

- Ngưỡng (Threshold)

- Hysteresis

- Kỹ thuật dự đoán

### Điều khiển công suất

- Open-loop

- Closed-loop

### Ảnh hưởng của Handoff

- Ảnh hưởng đến xác suất rớt cuộc gọi

- Ảnh hưởng đến lưu lượng hệ thống